ЭЛЕКТРОПАРОГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЭПГ

|  | # В комплект поставки входит: Корпус ЭПГ на раме Шкаф управления и КИП Насос подпиточный Предохранительные клапана Манометр Реле давления (настраиваемое) Стекло – указатель уровня Автоматика поддержания уровня Плавная регулировка мощности Защита от «сухого хода» Фторопластовый экран внутренней стенки Запорная арматура |
| --- | --- |

Предназначен для получения насыщенного водяного пара для технологических потребностей в

сельском хозяйстве, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, промышленности стройматериалов. По данным производителя, имеется опыт успешного применения электрокотла на мясокомбинатах, молокозаводах, пивзаводах, маслозаводах, пищекомбинатах, переработке овощей, сельхозпереработке, бумажных комбинатах, мебельных фабриках, мыловаренных заводах, лыжных фабриках, в банях и прачечных, при производстве пенопласта, шиноремонте, строительстве и производстве строительных материалов. У парогенераторов ЭПГ в нижней части имеется коническое дно-грязевик, что облегчает эксплуатацию котла на неподготовленной воде, а так же увеличивает время между чистками. Фторопластовый экран значительно продливает срок службы корпуса ЭПГ. Внутренний объем парогенераторов 24 литра, поэтому на парогенератор не распространяются «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| Технические данные | Ед. изм | ЭПГ- 30 | ЭПГ- 50 | ЭПГ- 100 | ЭПГ- 150 | ЭПГ- 200 | ЭПГ- 250 | ЭПГ- 300 | ЭПГ - 350 | ЭПГ- 400 2х200 | ЭПГ- 500 2х250 | ЭПГ- 700 2х350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропроизводительность | кг/ч | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 |
| Рабочее давление пара | МПа атм | 0,55 (5,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура пара | °С | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 190 | 220 | 260 | 300 | 370 | 520 |
| Номинальное напряжение | В | 380 (50 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число фаз |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время выхода не режим | мин. | 5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем котла, не более | л | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 2х25 |  |  |
| Масса, не более | кг | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 250 | 270 | 390 |
| Габаритные размеры: длина | мм | 700 |  | 970 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| ширина | мм | 500 |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высота | мм | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Оплата 70% - предоплата, 30% - по факту готовности оборудования к отгрузке.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске.

С уважением ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

Тел. 8-800-200-47-73 (Звонок по России бесплатный)