Коммерческое предложение на шнековую мешалку для творожной массы

Фаршемешалка двухшнековая, реверсионная. предназначена для тщательного перемешивания теста,  мясного сырья со специями, красителями, вкусовыми добавками, другими ингредиентами и рассолами до однородного состояния при заготовлении мясных продуктов, творога с всключениями.

Рама из пищевой нержавеющей стали Aisi304, выполнена из стального профиля и служит для размещения на ней всех составных частей мешалки. Рама облицована панелями на 4-х виброопорах.

Ёмкость имеет правильную омегообразную форму сечения и служит для размещения в ней двух шнеков, и непосредственно для приема и перемешивания фарша.

Шнеки выполнены навивкой из стальной полосы и представляют собой спирали из четырех витков.

Электропривод включает в себя приводной электродвигатель, клиноременною передачу, червячный редуктор, цепную роликовую передачу и служит для передачи крутящего момента к шнекам. Электропривод реверсивный и обеспечивает вращение шнеков в двух направлениях: к центру емкости и наоборот. Вся кинематика электропривода и подшипниковые узлы закрываются специальным кожухом, который ограничивает доступ к вращающимся частям электропривода. Кожух крепится к раме винтами.

Блок управления фаршемешалкой расположен внутри рамы на шасси одной из боковых панелей и закрыт кожухом. От попадания влаги на блок управления, кожух установлен на герметизирующих прокладках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 150/200/300 литров:

- Техническая производительность не более 600 / 900 / 1200 кг/ч

- Установленная мощность 3 кВт

- Частота вращения шнеков не более 40 об/мин

- Геометрическая вместимость 150л / 200л / 300л

- Максимальная загрузка 80кг / 110кг / 160кг

- Габаритные размеры ДхШхВ - 1100/1300х700х1300 мм

- Электропитание 3х 380 В, 50 Гц.

- Масса 250-290 кг.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Оплата 70% - предоплата, 30% - по факту готовности оборудования.

Доставка до Вашего адреса по тарифам Транспортной Компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске

Срок производства 20 рабочих дней

С Уважением, ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

Тел. 8 800 200 47 73