ЭЛЕКТРОПАРОИСПАРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЭПИ

Предназначен для получения насыщенного водяного пара температурой до 115оС для технологических потребностей в сельском хозяйстве, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, промышленности стройматериалов. По данным производителя, имеется опыт успешного применения электропароиспарителей на мясокомбинатах, молокозаводах, пивзаводах, маслозаводах, пищекомбинатах, переработке овощей, сельхозпереработке, бумажных комбинатах, мебельных фабриках, мыловаренных заводах, лыжных фабриках, в банях и прачечных, при производстве пенопласта, шиноремонте, строительстве и производстве строительных материалов. Отличительной особенностью пароиспарителей ЭПИ является простота конструкции и, как следствие, простота эксплуатации и неприхотливость в работе. На пароиспаритель не распространяются «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ».

## В комплект поставки входит:

Корпус ЭПИ на раме

Шкаф управления

Предохранительный клапан

Манометр

Автоматика поддержания уровня

Плавная регулировка мощности

Запорная арматура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип | Паро- производи- тельность, кг/час | Мощность кВт | Напря- жение, В | Макс. давление атм. | Макс. Темп. °С | Номи- нальный ток, А | Макси- мальный ток, А | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПИ-10 | 10 | 6 | 380 | 0,7 | 115 | 12 | 15 | 35 | 350х500х640 |
| ЭПИ-15 | 15 | 9 | 380 | 0,7 | 115 | 17 | 20 | 35 | 350х500х640 |
| ЭПИ-25 | 25 | 15 | 380 | 0,7 | 115 | 30 | 35 | 50 | 900х500х950 |
| ЭПИ-35 | 35 | 25 | 380 | 0,7 | 115 | 40 | 45 | 60 | 900х500х950 |
| ЭПИ-70 | 70 | 50 | 380 | 0,7 | 115 | 75 | 90 | 90 | 900х500х1200 |
| ЭПИ-100 | 100 | 70 | 380 | 0,7 | 115 | 115 | 130 | 100 | 900х500х1200 |
| ЭПИ-150 | 150 | 100 | 380 | 0,7 | 115 | 160 | 180 | 110 | 900х500х1200 |
| ЭПИ-300 | 300 | 200 | 380 | 0,7 | 115 | 320 | 350 | 130 | 970х570х1100 |

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Оплата 70% - предоплата, 30% - по факту готовности оборудования к отгрузке.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске.

С уважением ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

Тел. 8-800-200-47-73 (Звонок по России бесплатный)